附件2

壁式医用负压吸引器采购（YLSB003）需求及谈判资料要求

一、项目参数及商务需求

| 一、配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| 1 | 负压调节器 |  | 10 | 个 | / |
| 2 | 保护杯 |  | 10 | 个 | / |
| 3 | 过滤器 |  | 10 | 个 | / |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 设备由负压表显调节装置和负压终端接头组成，必须自带溢流保护装置； |  |  |  |  |
| 2 | 设备采取夜光表盘，顺时针、逆时针两种模式，表盘直径必须在2“以上，并且不同的负压段，采用不同的颜色标识，以便读数更清晰； |  |  |  |  |
| 3 | 设备的负压精度必须是满量程的±5%以上（含±5%）； |  |  |  |  |
| 4 | 设备自带位于顶部的指拨式切换开关，“调节“、”关闭“工作指示模式指示标贴，简单操作，方便使用者从容应对突发事件； |  |  |  |  |
| 5 | 设备抽吸压力可依要求无级设定，采用大旋钮，纳米防菌技术，并有ISO色标可供选择； |  |  |  |  |
| 6 | 设备内部所用机械部件比较少，耐腐蚀、无需润滑，以便轻量化设计，维护方便； |  |  |  |  |
| 7 | 设备带正负压保护装置。 |  |  |  |  |
| 三、商务需求 |  |  |  |  |  |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 质保服务(需提供书面承诺) | ★1.1投标人提供原厂保修承诺函，即投标人承诺设备在免费质保期内可以送去生产厂家免费维修。签订合同签订须提供厂家盖章的质保承诺函，否则不予签订合同。设备整机免费质保期 1年。保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准。终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |

2.1由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 12 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

2.2投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件。

| （二）其他商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于报价 | 1.1总金额包括但不限于包装、运输、保险、装卸、安装调试、人员培训、商检及计量检测、关税、增值税、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保证金、终身厂家校准费以及与医院信息化系统对接费、电源线路/场地的安装改造费和进口代理等费用。 |
|  |  | 1.2终身免费提供软件升级服务，需要与医院信息系统联网的，投标人必须无偿开放接口，并承担医院信息化系统对接费。 |
| 2 | 关于交货（期限、地点、方式） | 2.1投标人在签订合同之日起 ≤30天内交货。 |
|  |  | 2.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 2.3国产设备：所供产品使用期限≤5年，必须是交货日前三个月内生产的全新原装正品（包括零部件）；所供产品使用期>5年，必须是交货日前六个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。 |
| 3 | 关于安装 | 3.1中标方负责货物运输、搬运和拆卸以及所需的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其它设备、设施采取良好的保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。安装时需将所供设备的合格证、产品说明书（进口产品需提供中文版）、操作流程、维保说明等文件交使用科室留存。 |
| 4 | 关于培训 | 4.1投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 5 | 关于验收 | 5.1以相关《盐田区人民医院医疗设备验收报告》为准，该报告必须由包括甲方设备科代表、甲方使用科室代表及乙方代表（或其被授权人）在内的至少三人签名确认方可生效。 |
|  |  | 5.2如验收不合格，中标方必须在《盐田区人民医院医疗设备验收报告》生效后 30 天内按照验收标准重新供货，每延期1日，乙方支付甲方设备总价千分之五的损失费，依次类推。同时甲方保留将相关信息报送有关部门的权力。 |
| 6 | 关于违约 | 6.1中标人如不能按期交货，将以延迟送货1天维保期延长2天的方式进行处罚。 |
| （三）关于货款支付 |  |  |
| 1 | 付款方式 | 1.1 经验收合格后，甲方将申请拨付设备总价的货款。 |
| 2 | 付款进度 | 2.1如当年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至次年支付，以及因支付系统故障或关闭等原因导致无法支付，不得追究采购人责任。设备验收合格后，需提供书面维修及维护服务承诺函（必须由生产厂家或进口产品中国总代理商提供的产品保修服务函），经销商单方面出具的无效，不能提供将无法办理货款支付手续。 |
|  |  | 2.2 如质保期内发生质量或售后服务问题，医院遭受的损失，投标人须按实际损失金额进行补偿。 |

二、谈判采购技术资料（需注明正、副本，无需密封）：

正本（2份）+ 副本（五份）

- 目录表。

- 报价单（格式见附件3）

- 法人证明书(原件)及法人身份证复印件

- 法人授权书（原件）及授权代理人身份证复印件

- 营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册（备案）证、医疗器械生产许可证或备案凭证。

- 承诺函（附件4）

- 按报名项目顺序提供加盖公章的带技术参数的印刷版彩页（不接受复印件）。

- 技术偏离表、证明材料。

- 产品广东或深圳地区部分客户名单、电话。

- 售后服务及培训计划表。

- 近两年在深圳市医院的购销合同或发票复印件。

- 本“谈判资料要求”；

三、报价单一份（自持并须盖公章）

自持报价单无需密封，不要装订在资质资料中，报价表请按附件3的要求进行填报，签名并盖公章（原件）。在开标当日由投标人自行携带至开标现场，自行保管，无需递交至采购科。

四、资料要求：

1、以上资料必须按序列出目录表（带页码），页码与资料必须对应，否则评标委员会有权认为未提供相应资料，谈判资料每页均须盖公章。

2、谈判采购技术资料是专家评审的重要依据。资料遗漏、缺失均会严重影响专家评审结果，由此引起的一切不利后果由投标公司自行承担。