附件2

电脑人体称（YLSB036）需求及谈判资料要求

- 项目参数及商务需求

| 一、配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| 1 |  | 主机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 220V交流电源线 |  | 1 | 条 |  |
| 3 |  | 打印纸 |  | 2 | 卷 |  |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 操作方式：全自动测量方式； |  |  |  |  |
| 2 |  | 身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）； |  |  |  |  |
| 3 |  | 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重； |  |  |  |  |
| ▲4 |  | 扫码装置：设备内置扫码装置，识别每个受测者条码，以便绑定独立ID，实现个人档案与检查信息同步传输至系统； |  |  |  |  |
| 5 |  | 显示方式：≥7.0 英寸LCD液晶触摸显示屏； |  |  |  |  |
| ▲6 |  | 外形设计：机身可折叠，方便移动搬运外出使用； |  |  |  |  |
| 7 |  | 测量范围：身高：70～200cm（±5cm），体重：1.0～200kg（±50g）； |  |  |  |  |
| 8 |  | 允许误差：身高：±0.5cm ，体重：±0.1kg； |  |  |  |  |
| 9 |  | 体温测量范围：35℃～42.5℃； |  |  |  |  |
| 10 |  | 体型：国际通用体格指数（BMI)； |  |  |  |  |
| 11 |  | 语音：测量中语音提示，音量大小可以调节，测量结果播报； |  |  |  |  |
| ▲12 |  | 测量输出值：身高、体重、身体体质指数（BMI）、理想体重、体温、日期和时间； |  |  |  |  |
| ▲13 |  | 测量模式：扫码测量与非扫码测量，二种测量模式可供用户自行选择设置； |  |  |  |  |
| 14 |  | 通讯功能：RS-232C数据传输接口，可选配WIFI或蓝牙传输功能； |  |  |  |  |
| 15 |  | 打印装置：内置热敏式打印机； |  |  |  |  |
| 16 |  | 电源电压：100V-240V 50HZ / 60HZ ； |  |  |  |  |
| 17 |  | 平均功耗：≤20W。 |  |  |  |  |
| 三、商务需求： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 目录 |  | 商务需求 |  |  |  |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保修承诺 |  | 投标人提供原厂保修承诺函，即投标人承诺设备在免费质保期内可以送去生产厂家免费维修。设备整机免费质保期 ≥3年。 |  |  |  |
| 2 | 设备保养 |  | 保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准，终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |
| 3 | 维修响应及故障解决时间 |  | 由设备制造商提供售后服务，2 小时内响应，12 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |  |  |  |
| 4 | 配件维修要求 |  | 投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件。 |  |  |  |
| 5 | 维修人及联系方式 |  | 投标人提供厂家及维修工程师联系方式。 |  |  |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 关于报价 |  | 1.1总金额包括但不限于包装、运输、保险、装卸、安装调试、人员培训、商检及计量检测、关税、增值税、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保证金、终身厂家校准费以及与医院信息化系统对接费、电源线路/场地的安装改造费和进口代理等费用。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2终身免费提供软件升级服务，需要与医院信息系统联网的，投标人必须无偿开放接口，并承担医院信息化系统对接费。 |  |  |  |
| 2 | 关于交货 |  | 2.1投标人在签订合同之日起 ≤15 天内交货。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3国产设备：所供产品使用期限≤5年，必须是交货日前三个月内生产的全新原装正品（包括零部件）；所供产品使用期＞5年，必须是交货日前六个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。 |  |  |  |
| 3 | 关于安装 |  | 中标方负责货物运输、搬运和拆卸以及所需的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其它设备、设施采取良好的保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。安装时需将所供设备的合格证、产品说明书（进口产品需提供中文版）、操作流程、维保说明等文件交使用科室留存。 |  |  |  |
| 4 | 关于培训 |  | 投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |  |  |  |
| 5 | 关于验收 |  | 5.1到货使用2周后验收，以相关《盐田区人民医院医疗设备验收报告》为准，该报告必须由包括甲方设备科代表、甲方使用科室代表及乙方代表（或其被授权人）在内的至少三人签名确认方可生效。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2如验收不合格，中标方必须在《盐田区人民医院医疗设备验收报告》生效后 30 天内按照验收标准重新供货，每延期1日，乙方支付甲方设备总价千分之五的损失费，依次类推。同时甲方保留将相关信息报送有关部门的权力。 |  |  |  |
| 6 | 关于违约 |  | 中标人如不能按期交货，将以延迟送货1天维保期延长3天的方式进行处罚；或每延期1日，乙方支付甲方设备总价千分之五的损失费，依次类推；逾期处理方式由甲方决定。同时甲方保留将相关信息报送有关部门的权力。 |  |  |  |
| （三）关于货款支付 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 付款方式 |  | 1.1 经验收合格后，甲方将申请拨付设备总价的货款。 |  |  |  |
| 2 | 付款进度 |  | 2.1如当年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至次年支付，以及因支付系统故障或关闭等原因导致无法支付，不得追究采购人责任。设备验收合格后，需提供书面维修及维护服务承诺函（必须由生产厂家或进口产品中国总代理商提供的产品保修服务函），经销商单方面出具的无效，不能提供将无法办理货款支付手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 如质保期内发生质量或售后服务问题，医院遭受的损失，投标人须按实际损失金额进行补偿。 |  |  |  |

备注：★号参数为不可偏离项。

二、谈判采购技术资料（需注明正、副本，无需密封，所有资料需盖公章）：

正本（2份）+ 副本（五份）+投标文件备份U盘1个

- 目录表

- 报价单（格式见附件3）

- 法人证明书(原件)及法人身份证复印件

- 法人授权书（原件）及授权代理人身份证复印件

- 营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册（备案）证、医疗器械生产许可证或备案凭证

- 承诺函（附件4）

- 按报名项目顺序提供加盖公章的带技术参数的印刷版彩页（不接受复印件）

- 技术偏离表、证明材料

- 售后服务及培训计划表

- 项目法人及投标授权代表人在投标截止日前3个月的社保缴纳清单

- 参加投标不同供应商的单位负责人不是同一人、且不存在直接控股、管理关系（国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站查询截图）

- 诚信证明（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/、深圳市政府采购监管网http: //zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html查询截图）

- 近两年在深圳市医院的购销合同或发票复印件

- 本“谈判资料要求”

三、报价单一份（自持并须盖公章）

每份标书里都必须有报价单，另单独自持报价单1份，报价表请按附件1的要求进行填报，签名并盖公章（原件）。在开标当日由投标人自行携带至开标现场。

四、资料要求：

1、以上资料必须按序列出目录表（带页码），页码与资料必须对应，否则评标委员会有权认为未提供相应资料，谈判资料每页均须盖公章。

2、谈判采购技术资料是专家评审的重要依据。资料遗漏、缺失均会严重影响专家评审结果，由此引起的一切不利后果由投标公司自行承担。